Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Институт информационных технологий и управления в технических процессах

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ НА КАРТАХ»

по дисциплине «Геоинформатика»

Выполнил:

студент группы ПИ/б-18-1-о

Шведенко А.С.

Проверил:

ст.пр. Сырых О.А.

Севастополь

2020

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

− изучить методы определения направлений на картах;

− приобрести практические навыки определения направлений на картах.

ХОД РАБОТЫ

Задание 1. Выбрать 10 контрольных точек, определить направление из одной точки в другую. Измерить дирекционный угол движения (из 1 во 2, из 2 в 3, …, из 10 в 1). Вычислить истинный и магнитный азимуты. Вычислить румбы направлений по азимутам. (ПРИЛОЖЕНИЕ А- Карта)

Таблица 1 – Задание 1

| № точек | Координаты | ДУ | Аи ДУ+1°15 | Rи 360 – Аи= | Ам Аи - 4°29 | Rм 360 -Ам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1: 3455’20’’ вд 4517’40’’ сш 2: 3450’40’’ вд 4518’50’’ сш | 165° | 166°15´ | 194°15´ | 161°14´ | 199°14´ |
| 2-3 | 2: 3450’40’’ вд 4518’50’’ сш 3: 3456’10’’ вд 4519’00’’ сш | 275° | 276°15´ | 84°15´ | 271°14´ | 89°14´ |
| 3-4 | 3: 3456’10’’ вд 4519’00’’ сш 4: 3451’30’’ вд 4519’10’’ сш | 338° | 339°15´ | 21°15´ | 334°14´ | 26°14´ |
| 4-5 | 4: 3451’30’’ вд 4519’10’’ сш 5: 3450’10’’ вд 4516’40’’ сш | 346° | 347°15´ | 13°15´ | 342°14´ | 18°14´ |
| 5-6 | 5: 3450’10’’ вд 4516’40’’ сш 6: 3456’50’’ вд 4515’00’’ сш | 332° | 333°15´ | 27°15´ | 328°14´ | 32°14´ |
| 6-7 | 6: 3456’50’’ вд 4515’00’’ сш 7: 3458’50’’ вд 4514’30’’ сш | 61° | 62°15´ | 298°15´ | 57°14´ | 303°14´ |
| 7-8 | 7: 3458’50’’ вд 4514’30’’ сш 8: 3451’10’’ вд 4513’50’’ сш | 70° | 71°15´ | 289°15´ | 66°14´ | 294°14´ |
| 8-9 | 8: 3451’10’’ вд 4513’50’’ сш 9: 3455’10’’ вд 4512’50’’ сш | 134° | 135°15´ | 225°15´ | 130°14´ | 230°14´ |
| 9-10 | 9: 3455’10’’ вд 4512’50’’ сш 10: 3448’40’’ вд 4514’50’’ сш | 216° | 217°15´ | 143°15´ | 212°14´ | 148°14´ |

Задание 2. Определить истинный азимут Аи, и дирекционный угол α, если известны величины магнитного азимута Ам, магнитного склонения δ и сближения меридианов γ

Рисунок 5.1 – Вычисления к заданию 2

Задание 3. Разработать маршрут движения через 10 произвольных точек, указав азимуты (истинный) и длины направлений. Построить три маршрута.

Таблица 2 – Маршрут А

| Вариант | Маршрут А |  |
| --- | --- | --- |
| Стороны хода | Азимуты сторон | Длины сторон(м) |
| 1-2 | 166°15´ | 4900 |
| 2-3 | 276°15´ | 6100 |
| 3-4 | 339°15´ | 3800 |
| 4-5 | 347°15´ | 3200 |
| 5-6 | 333°15´ | 4600 |
| 6-7 | 62°15´ | 3700 |
| 7-8 | 71°15´ | 5900 |
| 8-9 | 135°15´ | 6100 |
| 9-10 | 217°15´ | 3700 |

Таблица 3 – Маршрут Б

| Вариант | Маршрут Б |  |
| --- | --- | --- |
| Стороны хода | Азимуты сторон | Длины сторон(м) |
| 5-7 | 11°15´ | 5900 |
| 7-6 | 244°15´ | 3700 |
| 6-9 | 93°15´ | 13200 |
| 9-8 | 315°15´ | 6100 |
| 8-10 | 164°15´ | 7500 |
| 10-1 | 220°15´ | 3300 |
| 1-4 | 258°15´ | 6300 |
| 4-3 | 158°15´ | 3200 |
| 3-2 | 96°15´ | 6100 |

Таблица 4 – Маршрут В

| Вариант | Маршрут В |  |
| --- | --- | --- |
| Стороны хода | Азимуты сторон | Длины сторон(м) |
| 1-4 | 260°15´ | 6200 |
| 4-3 | 158°15´ | 3200 |
| 3-2 | 96°15´ | 6100 |
| 2-10 | 7°15´ | 7400 |
| 10-5 | 266°15´ | 8800 |
| 5-9 | 74°15´ | 11600 |
| 9-6 | 270°15´ | 13200 |
| 6-7 | 62°15´ | 3700 |
| 7-8 | 71°15´ | 5900 |

Задание 4. Выбрать на карте две произвольные точки А и В. Решить прямую геодезическую задачу относительно точки В (Координаты точки А, расстояние между точками и дирекционный угол измерить на карте).

Таблица 5 – Задание 4

| Координаты точки А | Расстояние | Дирекционный угол | Вычисленные координаты точки В | Координаты точки В на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X: 30600 Y: 50600 | 4900 | 165° | Х:25866,963 Y:51868,213 | X:25 800 Y:51 800 |
| X: 30600 Y: 50600 | 3300 | 35° | Х:33303,202 Y:52492,802 | X:33 200 Y:52 600 |
| X: 36600 Y: 41500 | 4600 | 152° | Х:32538,441 Y:43759,569 | X:32 500 Y:43 800 |
| X: 40 400 Y: 50 400 | 5900 | 250° | Х:38382.081 Y:44855.814 | X:38400 Y:44800 |
| X: 29 300 Y: 44 500 | 8100 | 115° | Х:25876,792 Y:51841,093 | X:25800 Y:51800 |

В ходе решения задания 4 была решена прямая геодезическая задача, с помощью которой можно вычислить координаты второй точки, зная координаты первой, горизонтальное расстояние между ними и направление линии. Данной задачей можно получить более чёткие координаты точки, чем просто определяя их по карте.

Задание 5. Выбрать на карте две произвольные точки А и В. Решить обратную геодезическую задачу. Результаты вычислений проверить по карте, сделать выводы.

Таблица 6 – Задание 5

| Координаты точки А | Координаты точки В | Вычисленное расстояние | Дирекционный угол | Расстояние, измеренное по карте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X: 30600 Y: 50600 | X:25 800 Y:51 800 | 5946,427 | 165°57′50″ | 5900 |
| X: 30600 Y: 50600 | X:33 200 Y:52 600 | 7571,658 | 37° 34´7´´ | 7500 |
| X: 36600 Y: 41500 | X:32 500 Y:43 800 | 4701,064 | 150° 42´31´´ | 4700 |
| X: 40 400 Y: 50 400 | X:38400 Y:44800 | 5946,427 | 250° 20´46´´ | 5900 |
| X: 29 300 Y: 44 500 | X:25800 Y:51800 | 8095,678 | 115° 36´56´´ | 8100 |

В ходе решения задания 5 была решена обратная геодезическая задача, с помощью которой можно определить расстояние между двумя заданными точками, зная координаты этих точек и направление линии. Данной задачей можно вычислить более чёткое расстояние между точками.

- ВЫВОД

В данной лабораторной работе были изучены методы определения направлений на картах и приобретены практические навыки определения направлений на картах. Кроме этого, приобретены навыки нахождения истинного и магнитного азимутов, истинного и магнитного румбов, дирекционного угла. Получен навык решения прямой и обратной геодезических задач.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 6 – Карта